# Reporte de Calibración: Modelos de Propagación de Incendios Forestales

Conclusiones a partir del análisis de los 7 primeros papers desde los fundamentos físicos de Rothermel hasta las implementaciones modernas en autómatas celulares como Ghisu et al., Gouveia & DaCamara, y Trucchia et al.

### 1. Corrección geométrica obligatoria frente a las restricciones de la cuadrícula

- Hallazgo: Los autómatas celulares basados en mallas ráster sufren de distorsiones angulares y sesgos de propagación debido a las direcciones limitadas de la cuadrícula (vecindad de Moore).

- Implicación para la calibración: Es indispensable incorporar factores de corrección específicos sobre la velocidad de propagación y la excentricidad elíptica (como los propuestos por Ghisu et al. mediante optimización numérica) o reglas de salto a celdas no adyacentes para simular el efecto de focos secundarios (spotting), evitando así la subestimación o deformación del frente de fuego real.

### 2. Integración dinámica del contenido de humedad del combustible y del viento

- Hallazgo: Asumir condiciones de combustible seco o vientos estáticos genera errores masivos en la escala temporal del fuego (fases explosivas).

- Implicación para la calibración: Los parámetros de amortiguación por humedad (como el Fine Fuel Moisture Content) y las funciones de sensibilidad al viento y pendiente (exponenciales o logarítmicas) deben calibrarse de forma dinámica y acoplarse con datos meteorológicos en tiempo real o índices de peligro (tipo FWI), permitiendo que la probabilidad de transición celular refleje la realidad física del entorno.

### 3. Uso de optimización multiobjetivo y validación basada en múltiples métricas espaciales

- Hallazgo: Calibrar un modelo ajustándose únicamente a la superficie total quemada es insuficiente para garantizar precisión táctica.

- Implicación para la calibración: El proceso de calibración debe apoyarse en técnicas de optimización avanzados (como búsqueda Tabu o frentes de Pareto) evaluando simultáneamente el sesgo temporal, la diferencia cuadrática media (RMSD frente a focos activos de satélites como MODIS) y el coeficiente de similitud espacial de Sorensen, logrando un equilibrio óptimo entre los errores de omisión y comisión.